NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW SIECIOWYCH

PROJEKT

semestr letni 2025/26

RAPORT KOŃCOWY

Temat projektu:

Porównanie efektywności algorytmów doboru tras rozłącznych: naiwnego i Suurballe

| Prowadzący: Dr hab. inż. Jacek Rak, prof. PG | Skład grupy: 189024 Jakub Gawędzki 188823 Przemysław Piątkiewicz 188868 Jakub Dobruchowski 188775 Filip Lewiński |
| --- | --- |

Gdańsk, 7.05.2026

SPIS TREŚCI

1. Charakterystyka zagadnienia i opis problemu	3

2. Opis proponowanej metody rozwiązania problemu	4

3. Funkcje biblioteki NetworkX użyte w rozwiązaniu	5

4. Opis założeń eksperymentów symulacyjnych	5

5. Wyniki eksperymentów wraz z ich analizą	5

6. Wnioski końcowe	5

7. Główne pozycje literatury	5

# 1. Charakterystyka zagadnienia i opis problemu

Zagadnienie wyznaczania tras rozłącznych wpisuje się w szeroko rozumianą niezawodność systemów sieciowych (resilience), definiowaną jako zdolność systemu do utrzymania akceptowalnego poziomu usług w obliczu awarii. Według statystyk, awarie pojedynczych łączy stanowią ok. 70% wszystkich incydentów w sieciach kratowych, co uzasadnia stosowanie mechanizmów ochrony proaktywnej (preplanned protection). Polega ona na wyznaczeniu trasy zapasowej (backup path) przed wystąpieniem awarii, co pozwala na przywrócenie transmisji w czasie poniżej 50 ms.

Celem zadania jest wyznaczenie pary tras pomiędzy wybranymi węzłami, które są łączowo rozłączne [1]. Gwarantuje to, że żadna pojedyncza awaria łącza nie przerwie jednocześnie obu ścieżek. W projekcie porównano dwa podejścia:

- Metoda naiwna (sekwencyjna): Wykorzystuje algorytm Dijkstry [2] do kolejnego wyznaczania najkrótszych ścieżek po uprzednim usuwaniu łączy. Jest to podejście „zachłanne”, które może prowadzić do wystąpienia tzw. problemu pułapki (trap problem) – sytuacji, w której wybór optymalnej trasy podstawowej uniemożliwia znalezienie jakiejkolwiek trasy zapasowej, mimo że fizycznie para takich tras istnieje.

- Algorytm Suurballe’a [3,4]: Jest to podejście optymalne dla problemów typu min-sum, które wyznacza parę tras wspólnie. Dzięki specyficznej transformacji wag łączy, algorytm ten pozwala uniknąć pułapek topologicznych i zawsze znajduje parę tras o minimalnym sumarycznym koszcie.

| Cecha | Wartość |
| --- | --- |
| Liczba węzłów | 21 |
| Liczba łączy | 35 |
| Graf spójny | tak |
| Spójność krawędziowa | 2 |
| Liczba badanych par s-t | 210 |

## Lista sąsiedztwa topologii

Tabela pokazuje, z jakimi węzłami bezpośrednio połączony jest dany węzeł. Ponieważ wszystkie łącza mają koszt 1, lista sąsiadów jest równoważna opisowi bezpośrednich połączeń w grafie.

| Węzeł | Sąsiedzi | Stopień |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2, 4 | 2 |
| 2 | 1, 4, 5, 9 | 4 |
| 3 | 10, 13 | 2 |
| 4 | 1, 2, 6, 8 | 4 |
| 5 | 2, 7, 10 | 3 |
| 6 | 4, 8, 9, 12 | 4 |
| 7 | 5, 9, 10, 11 | 4 |
| 8 | 4, 6, 15 | 3 |
| 9 | 2, 6, 7, 12, 14 | 5 |
| 10 | 3, 5, 7, 11, 17 | 5 |
| 11 | 7, 10, 16 | 3 |
| 12 | 6, 9, 15 | 3 |
| 13 | 3, 17, 18 | 3 |
| 14 | 9, 16 | 2 |
| 15 | 8, 12 | 2 |
| 16 | 11, 14, 17, 21 | 4 |
| 17 | 10, 13, 16, 18, 19, 21 | 6 |
| 18 | 13, 17, 20 | 3 |
| 19 | 17, 20, 21 | 3 |
| 20 | 18, 19 | 2 |
| 21 | 16, 17, 19 | 3 |

# 2. Opis proponowanej metody rozwiązania problemu

## Podejście naiwne

Metoda naiwna wyznacza najkrótszą ścieżkę P1 algorytmem Dijkstry, usuwa z kopii grafu wszystkie łącza należące do P1, a następnie ponownie uruchamia Dijkstrę w celu znalezienia P2.

Utworzyć kopię grafu wejściowego.

Wyznaczyć najkrótszą trasę P1 między s i t na oryginalnym grafie wykorzystując algorytm Dijkstry.

Usunąć z roboczej kopii grafu wszystkie krawędzie (łącza), które zostały użyte w trasie P1.

Wyznaczyć trasę P2 między s i t na zmodyfikowanej kopii grafu, ponownie za pomocą algorytmu Dijkstry.

Odrzucić żądanie, jeżeli krok 4 zakończył się niepowodzeniem (brak ścieżki).

Ograniczenie: zachłanny wybór pierwszej trasy (metoda sekwencyjna) może wpaść w pułapkę topologiczną i uniemożliwić znalezienie drugiej rozłącznej trasy, nawet jeśli obiektywnie istnieje w sieci taka para [5].

## Algorytm Suurballe’a

Algorytm Suurballe’a wyznacza parę tras łączowo rozłącznych o minimalnym łącznym koszcie. Dla grafu nieskierowanego każde łącze reprezentowane jest pomocniczo przez dwa łuki przeciwnych kierunków.

- Wyznaczyć najkrótszą ścieżkę P1 i odległości d(v) od źródła.

Przeważyć łuki wzorem c'(u,v)=c(u,v)+d(u)-d(v).

Usunąć łuki P1 w kierunku s→t i dodać łuki odwrotne o koszcie 0.

Wyznaczyć drugą ścieżkę P2 w grafie pomocniczym.

Usunąć przeciwne wspólne łuki i rozłożyć wynik na dwie trasy s-t.

Ograniczenie: algorytm Suurballe’a [3,4] zakłada stosowanie tej samej metryki kosztu dla obu tras. Jeśli trasa podstawowa i zabezpieczająca powinny być oceniane według różnych kryteriów, problem przechodzi w przypadek multi-cost, który jest znacznie trudniejszy obliczeniowo i z dużym prawdopodobieństwem może być NP-trudny [6,7].

# 3. Funkcje biblioteki NetworkX użyte w rozwiązaniu

Wszystkie operacje na grafach oraz wyznaczanie ścieżek zrealizowano przy wykorzystaniu funkcji wbudowanych w bibliotekę NetworkX [8].

| Funkcja | Zastosowanie |
| --- | --- |
| nx.Graph() | utworzenie grafu nieskierowanego |
| Graph.add_nodes_from() | dodanie węzłów topologii |
| Graph.add_edges_from() | dodanie łączy z wagą jednostkową |
| nx.dijkstra_path() | wyznaczanie najkrótszych ścieżek |
| nx.single_source_dijkstra_path_length() | odległości d(v) użyte w Suurballe’u |
| Graph.copy() | modyfikacja kopii grafu bez naruszania topologii bazowej |
| Graph.remove_edges_from() | usuwanie łączy w metodzie naiwnej |
| nx.min_cost_flow() | niezależna walidacja kosztu par tras |
| nx.edge_connectivity() | opis spójności krawędziowej topologii |

# 4. Opis założeń eksperymentów symulacyjnych

# 5. Wyniki eksperymentów wraz z ich analizą

# 6. Wnioski końcowe

# 7. Główne pozycje literatury

- [1] M. Pióro, D. Medhi: Routing, Flow, and Capacity Design in Communication and Computer Networks, Elsevier, 2004.

- [2]	Dijkstra, E. W., A note on two problems in connexion with graphs, Numerische Mathematik, 1, 269-271, 1959.

- [3]	Suurballe, J. W., Disjoint Paths in a Network, Networks, 4(2), 125-145, 1974.

- [4]	Suurballe, J. W., Tarjan, R. E., A Quick Method for Finding Shortest Pairs of Disjoint Paths, Networks, 14(2), 325-336, 1984.

- [5] R. Bhandari: Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing, Kluwer Academic Publishers, 1999.

- [6]	J. Rak: Niezawodność systemów sieciowych – WYKŁAD 4.

- [7] J. Rak: Resilient Routing in Communication Networks - A Systems Perspective, Second Edition, Springer, 2024.

- [8]	NetworkX Developers, NetworkX documentation, https://networkx.org/documentation/stable/.